# Mezzi  e dotazioni di sicurezza

(la V indica obbligatorietà – il numero tra parentesi indica le quantità)

# Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

# B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

# (per quelle CE sono state installate dal costruttore)

Note:  (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie per le imbarcazione (e non per i natanti)

quando la navigazione si  svolge a distanza superiore alle sei miglia dalla costa. A

tale scopo la bussola installata a bordo deve essere sottoposta a compensazione da

parte di personale autorizzato dalle Capitanerie di Porto che al termine delle

operazioni (giri di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non

hanno una scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite

periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza.

Rientra nella responsabilità del conduttore verificare il corretto funzionamento della

bussola e aggiornare i  valori delle deviazioni.

(b) nel  caso di navigazione diurna  fino a  dodici  miglia dalla costa  i fanali

regolamentari possono essere sostituiti con  una torcia di sicurezza a luce  bianca.

(c) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio

e la campana. (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(d) i natanti, indipendentemente  dalla potenza del motore, devono avere  a  bordo

solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità

estinguente sono stabiliti dalla seguente tabella

(e) i segnali di soccorsi hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione;

(f) le unità (anche se natanti) alla fonda di lunghezza oltre i 7 m. devono mostrare un

pallone nero di diametro adeguato

Tabella degli estintori

annessa al D.M. 232\1994 per le unità da diporto senza Marcatura CE

modificata con DM 5.10.1999 n. 478

- Entro 12 miglia dalla costa: 1 estintore (solo per i natanti)

B) entro 50 miglia dalla costa e senza alcun limite:

- Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

# Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

# La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere.

- Sulle unità da diporto possono essere sistemati estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.

# La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buon stato di conservazione e l’indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

# IN CASO DI INCENDIO NEL VANO MOTORE:

# fermare immediatamente il motore;

# staccare l’interruttore principale dell’impianto elettrico. Ricorda di non usare mai acqua o estintori a schiuma sulle apparecchiature elettriche;

# chiudere la valvola di intercettazione del carburante e quella delle bombole del gas;

# chiudere la  ventilazione del motore e azionare gli estintori a distanza.

In assenza dell’impianto fisso operare con l’estintore portatile. Evitare di aprire completamente il vano motore per non alimentare il fuoco con l’entrata dell’aria e per non essere investiti dalle fiamme. Negli spazi chiusi, come quelli del vano motore delle unità da diporto, una buona tecnica è quella di gettare l’estintore aperto all’interno e richiudere subito il locale facendo così scaricare il contenuto, l’incendio si spegne per soffocamento.

ENTRO 3 MIGLIA

1 cintura di salvataggio a persona

1 boetta fumogena

2 fuochi a mano a luce rossa

fanali regolamentari o torcia bianca

estintore 13B

pompa e paletta